旅游趸船液压锚机、液压绞车技术要求

一、基本参数：

　1、(60mm液压起锚系泊组合机（艏部4台套）

　型式：卧式、液压马达带减速机，支座、主轴、锚链轮、系缆卷筒，分链器、手动刹车装置、手动离合器装置

  型号：

起锚部分：

锚链直径：Φ60 mm（AM3）

抛锚深度：≤82.5m

起锚负载：171 kN

额定起锚速度：≥12 m/min

绞缆筒部分：

额定拉力：100kN

配用缆绳直径：Φ36 mm

系缆速度：≥10 m/min 

2、(54mm液压起锚系泊组合机（艉部3台套）

　型式：卧式、液压马达带减速机，支座、主轴、锚链轮、系缆卷筒，分链器、手动刹车装置、手动离合器装置

  型号：

起锚部分：

锚链直径：Φ54 mm（AM3）

抛锚深度：≤82.5m

起锚负载：138.5 kN

额定起锚速度：≥12 m/min

绞缆筒部分：

额定拉力：100kN

配用缆绳直径：Φ32 mm
  系缆速度：≥10 m/min 

3、液压单卷筒绞车（一套）

型式：卧式，由液压马达、齿轮、主轴、单主卷筒、手动刹车装置、排缆装置、离合器及手动拨叉装置。
卷筒负载：100kN

支持负载：300kN

系缆公称速度：0-10m/min

配用钢丝绳直径：Φ36mm
卷筒容绳量：≥150m

4、液压双卷筒绞车（一套）

型式：卧式，由液压马达、齿轮、主轴、单主卷筒、手动刹车装置、排缆装置、离合器及手动拨叉装置。
卷筒负载：100kN

支持负载：300kN

系缆公称速度：0-10m/min

配用钢丝绳直径：Φ36mm
卷筒容绳量：≥150m

液压泵站（一套）

  电动机型号：Y225S-4-H（2台）

功率：37kW

电制：380V/50Hz

防护等级：IP44

柱塞泵：80SCY14-1B（2台）

供艏部4台锚机、1台绞车。

液压泵站（一套）

  电动机型号：Y200S-4-H（2台）

功率：30kW

电制：380V/50Hz

防护等级：IP44

柱塞泵：80SCY14-1B（2台）

供艉部3台锚机、1台绞车。

二、技术要求：

　1、成套整机供货。
　2、提供CCS证书和相关产品证书；

3、提供无石棉证明和有害物质清单；
　4、提供详细的技术规格书、各类技术文件、图纸（同时提供电子版）

　5、电动机选用德州恒力船用电动机，控制箱接触器选用施莱德或同等品牌。星三角启动。
  6、马达及减速机为一线品牌。
  7、油漆颜色为飞机灰。
  8、合同签字后5个工作日内提供认可图
　9、提供各附件、备件详细清单

  10、负责设备的安装指导，进行现场运行调试、交检交船。

                            重庆冠达世纪游轮有限公司

                            联系人：高中元（13509465203）

